Акрил и силикон

[  ] Заакрилить все щели вдоль плинтусов, на уголках, а также под зеркалом (убрать лишний клей и закрасить следы).

[  ] Плинтуса возле дверных проёмов не акрилить, не крепить, убрать акрил с этих плинтусов. Крепление плинтусов оговаривалось ранее еще до их крепления,  но их закрепили где-то а где-то нет.

[  ] Заакрилить щель на розовой стене в месте установки уголка если можна  (аккуратно, чтобы не повредить краску ).

[  ] Заакрилить щиток сверху (розовая комната).

[ ] В нише где зашито за зеркалом – довесить вагонку.  Это оговаривалось на этапе когда вешали карнизы.

[  ] Повторно заакрилить в ванной белым акрилом (работа Игоря).

[  ] Замазать щели на МДФ панели, чтобы их не было видно.

[  ] Заделать серым силиконом и затереть: верхнюю часть алюминиевой рамы окна, скол сбоку и отверстие над дверью так же свежeуложенный порог. Ваш силикон засох я покупал новый, где он, мне неизвестно.

🎨 Покраска и дефекты

[ ] Закрасить пятна на розовой стене (над дверью и внизу).

[  ] Крайнее окно в холле (в углу) — устранить все дефекты, где шпаклёвка не была затёрта и было окрашено по-сырому.

Уборка и отмывка

[  ] Отмыть все следы на стенах где мы не смогли отмыть!

[  ] Отмыть ступеньки в галерее от краски (сверху; сбоку уже отмыли).

[  ] Отмыть краску в гостевом доме на коробке возле лестницы.

[  ] После  того как электрики повесели профиль и повесят в среду ленту — нужно отмыть следы после того как уложат ленту.   (решить, кто это будет выполнять сами).

🪚 Плинтуса

[  ] Уложить все плинтуса.

[  ] Заменить повреждённый плинтус в комнате из остатков.

🚪 Дверные и мебельные проёмы

[  ] Под лицо проём шкафа по правой балке вверху (в холле) — завершить как незаконченную часть формирования дверных проёмов в шкафах.

Прочее

[  ] Скрип ламината под дверями: устранить прогибы чтобы ламинат не скрипел (скрип только в этих местах).

[  ] Повесить лейку в ванной.